Brain Vessel Segmentation

Segmentarea arterelor cerebrale pe imagini MRA folosind metode de deep learning

1. Introducere

Tema proiectului: Segmentarea vaselor cerebrale (artere) pe imagini MRA (Magnetic Resonance Angiography) folosind metode de deep learning.

Motivația alegerii

Vasele cerebrale sunt structuri critice pentru diagnosticarea și tratamentul bolilor cerebrovasculare, cum ar fi anevrismele, stenozele și accidentele vasculare cerebrale. Segmentarea automată a vaselor de sânge din imagini MRA este esențială pentru:

Planificarea intervențiilor chirurgicale – neurochirurgii au nevoie de hărți precise ale rețelei vasculare.

Diagnosticul asistat de calculator – detectarea anevrismelor și a stenozei.

Analiza hemodinamică – simularea fluxului sanguin pentru evaluarea riscurilor.

Obiectivul proiectului

Dezvoltarea unui model de segmentare automată a arterelor cerebrale (Circle of Willis și ramificații majore) pe imagini MRA 3D, folosind arhitecturi de tip U-Net și evaluarea performanței cu metrici standard (Dice, IoU, Hausdorff).

2. Analiza literaturii de specialitate

MRI/MRA este modalitatea dominantă – folosită în 38 din 43 de studii (88%), conform documentației furnizate.

Modelele hibride (CNN + Transformer) ating performanțe ridicate; sunt menționate valori Dice > 0,90 pentru segmentare.

Arhitecturi cheie: U-Net, nnU-Net, UNetFormer și VT-UNet.

Provocări: dezechilibru de clase, vase mici (diametru < 3 mm) și generalizare slabă.

Dataset-uri identificate pentru vase cerebrale

| Dataset | Tip | Nr. pacienți | Format | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TopCoW 2023 | Segmentare artere (Circle of Willis) | 90+ | NIfTI | Ales pentru proiect |
| IXI | MRA + DWI | 600 | NIfTI | Segmentare vase sănătoase |
| BraTS | MRI multimodal | 1251+ | NIfTI | Referință pentru metodologie |
| ADAM | MRA | — | DICOM | Alternativă |

.

Provocări specifice segmentării vasculare

| Provocare | Descriere |
| --- | --- |
| Vase mici | Diametru < 3 mm – greu de distins de zgomot. |
| Dezechilibru extrem de clase | Vasele ocupă < 2% din volumul imaginii. |
| Anatomie complexă | Bifurcații, anastomoze și variații anatomice. |
| Artefacte de mișcare | MRA este sensibilă la mișcarea pacientului. |
| Separare artere/vene | Dacă se dorește separarea, aceasta reprezintă o provocare majoră. |

Preprocesare – tehnici identificate

Preprocesare (obligatorie):

| Operație | Scop |
| --- | --- |
| Skull stripping | Elimină craniul, ochii și grăsimea. |
| Normalizare intensitate | Standardizează intensitățile între scanere. |
| Corecție câmp de bias | Elimină neuniformitățile scannerului. |
| Co-registrare | Aliniază modalitățile, dacă este cazul. |
| Redimensionare | Asigură compatibilitatea cu arhitectura CNN. |
| Extragere slice-uri 2D | Convertește volumele 3D în imagini 2D. |

Data augmentation:

| Tehnică | Scop |
| --- | --- |
| Rotații | Previne învățarea pozițiilor fixe. |
| Flip orizontal/vertical | Transformare simplă și ieftină computațional. |
| Scalare/zoom | Îmbunătățește invarianța la scară. |
| Deformare elastică | Simulează variabilitatea anatomică. |
| Zgomot gaussian | Simulează variațiile scannerului. |

Metrici de evaluare

| Metrică | Tip task | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| Dice Coefficient | Segmentare | Metrică principală. |
| Jaccard Index (IoU) | Segmentare | Metrică complementară. |
| Hausdorff Distance | Segmentare | Evaluează diferențele dintre granițe. |
| Sensitivity / Recall | Segmentare | Importantă pentru identificarea vaselor mici. |
| Precision | Segmentare | Ajută la evaluarea fals-pozitivelor. |

Arhitecturi studiate

| Arhitectură | Tip | Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Net | CNN | Simplu, rapid, funcționează cu puține date. | Doar 2D în configurația de bază; context limitat. |
| 3D U-Net | CNN | Folosește contextul spațial volumetric. | Necesită GPU puternic. |
| nnU-Net | CNN cu auto-configurare | Baseline puternic, pipeline automatizat. | Configurare și rulare mai complexe. |
| UNetFormer | Hibrid CNN + Transformer | Atenție globală și context amplu. | Cost computațional ridicat. |
| V-Net | CNN 3D | Potrivită pentru segmentarea volumetrică. | Arhitectură complexă. |

3. Proiectarea soluției

3.1. Arhitectura aleasă

Model principal: U-Net 2D (pentru prototip rapid).

Justificare:

Datele MRA sunt volume 3D (de exemplu, 448 × 448 × 128 voxeli; dimensiunea exactă depinde de setul de date).

Pentru prototipul rapid, extragem slice-urile axiale și le tratăm ca imagini 2D independente.

U-Net 2D este o arhitectură fundamentală pentru segmentarea medicală.

Poate funcționa cu un set de date relativ mic, mai ales când se utilizează augmentare.

Poate fi antrenat pe un GPU de nivel mediu, în funcție de dimensiunea imaginilor și configurație.

Extensie viitoare, dacă timpul permite: nnU-Net sau UNetFormer 3D.

3.2. Pipeline-ul propus

Date NIfTI 3D  →  Preprocesare  →  Extragere slice-uri 2D  →  U-Net 2D  →  Reconstrucție 3D  →  Evaluare

Preprocesarea poate include skull stripping, normalizarea intensității și remaparea etichetelor.

3.3. Structura datelor

Exemplu de structură pentru datele de antrenare:

TopCoW_Training_Data/
├── patient_001/
│   ├── patient_001_mra.nii.gz
│   └── patient_001_seg.nii.gz
├── patient_002/
│   └── ...
└── ...

TopCoW_2D/
├── patient_001_slice_064/
│   ├── mra.png
│   └── mask.png
└── ...

3.4. Împărțirea datelor

Train: 80%.

Validation: 10%.

Test: 10%.

Important: împărțirea se face pe pacienți, nu pe slice-uri, pentru a evita data leakage.

3.5. Tehnologii folosite

| Componentă | Tehnologie |
| --- | --- |
| Limbaj | Python 3.10 |
| Framework deep learning | PyTorch |
| Citire NIfTI | nibabel |
| Procesare imagini | OpenCV, NumPy |
| Vizualizare | Matplotlib |
| Versionare | GitHub |

4. Plan de implementare (Săptămânile 3–7)

| Săptămână | Obiectiv | Livrabil |
| --- | --- | --- |
| 3 | Implementare prototip U-Net 2D | Cod funcțional și primele rezultate |
| 4 | Prezentare orală și demo | Slide-uri și demonstrație live |
| 5–6 | Îmbunătățire model și poster | Model optimizat și poster |
| 7 | Prezentare finală | Poster, cod final și documentație |

5. Referințe

[1] Deep Learning for Brain Tumor Segmentation and Classification: A Systematic Review of Methods and Trends. Tech Science Press, 2025. DOI / identificator indicat în materialul inițial: S154622182501015X.

[2] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI.

[3] Isensee, F., et al. (2021). nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. Nature Methods.

[4] Chen, J., et al. (2021). TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation. arXiv.

[5] Yang, K., et al. (2023). TopCoW: Topology-Aware Circle of Willis Segmentation Challenge. MICCAI.

[6] Menze, B. H., et al. (2015). The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). IEEE Transactions on Medical Imaging.